Инв.№17/4733сп.

Экз.№

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«Красноярскгражданпроект»

Шифр: 9880-06

Заказчик: Управление экономики и имущественных отношений

Курагинского района

Объект: Проект схемы территориального планирования Курагинского

района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН р.п. Курагино

Том II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Главный инженер							Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта					         Т.П. Лисиенко

г. Красноярск

2008 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1

Начальник МГП-1                                                                          Т.П. Лисиенко

Главный специалист                                                                       Н.И. Васильева

Инженер – эколог                                                                          Л.В. Шляхова

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ	6

1.1 Характеристика площадки строительства	6

1.2. Характеристика существующего положения	7

1.3 Основные положения проекта	7

2. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	9

2.1 Инженерно-геологические условия	9

2.2 Ресурсные возможности	10

2.3 Оценка планировочной ситуации и организации производственно-коммунальных и спецтерриторий	12

2.4 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду	15

2.5 Мероприятия по охране и рациональному использованю земельных ресурсов и почвенного слоя при реализации проектных решений	18

3. ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ	20

3.1 Климатическая характеристика	20

3.2 Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха	23

3.3 Прогноз состояния атмосферного воздуха и мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	24

3.4 Мероприятия по защите от физического воздействия	27

4. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ	33

4.1  Гидрологические и гидрогеологические условия	33

4.2 Состояние и охрана поверхностных вод	36

4.3 Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод	36

4.4 Мероприятия по охране от негативного воздействия вод	42

4.5 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	43

5. Охрана окружающей среды при складировании (УТИЛИЗАЦИИ) отходов	45

6. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА	48

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	50

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	55

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	56

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	57

# ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан на основании задания на проектирование по заказу управления экономики и имущественных отношений Курагинского района, в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», СНиП 11-01-95.

Целью разработки раздела является рациональное использование природных ресурсов и принятие технических решений, предупреждающих негативное влияние на окружающую среду и обеспечивающих создание комфортных условий проживания населения.

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан в соответствии с действующими санитарными и строительными нормами и правилами:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест».

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды».

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- СНиП 23.01-99.Строительная климатология.

- Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.).

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП Градостроительства, 1984 г.

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

- Водный кодекс Российской Федерации, принятый 12.04.2006 г.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- N 73-ФЗ. Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами»

- Федеральный классификационный каталог отходов.

- СанПиН 2.1.7.1038-01. "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов"

- «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов" (1996 г.)

- "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 5 августа 1988 г. № 4690-88.

# 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

## 1.1 Характеристика площадки строительства

Поселок Курагино является районным центром одноименного района, расположенного на юге Красноярского края, территория его большей частью находится в восточной части Минусинской котловины в горно-таежной зоне Восточных Саян, лишь небольшая часть на юго-западе района, где находится районный центр, относится к зоне островных лесостепей. Транспортные условия развития поселка удовлетворительные – связь с другими населенными пунктами и краевым центром осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Поселок пресекает  двухпутная железная дорога «Абакан-Тайшет». Ближайший аэропорт находится в г.Абакане в 100 км от п.Курагино, в 75 км расположена пристань на р.Енисей (г. Минусинск). С соседними районами, Республикой Хакасией и краевым центром район связан автомобильными дорогами. Имеются автобусное сообщение до Минусинска, Абакана, Красноярска.

С юга поселка Курагино протекает река Туба. Застройка поселка исторически сложилась вдоль правого берега реки Тубы и носит линейный характер. Население поселка в 1971 г. составляло 12,6 чел., а к 1980 году снизилось до 12,3 тыс. чел. В настоящее время численность постоянного населения п. Курагино составляет 14,7 тыс. чел.

Район расположения поселка имеет относительно благоприятные природно-климатические и транспортно-географические условия для развития сельскохозяйственного и промышленного производства.

Районный центр Курагино находится на восточной окраине Минусинского каменноугольного бассейна.

В геоморфологическом отношении поселок расположен на одной из нерасчлененных надпойменных террас реки Тубы. Средняя высотная отметка над уровнем Балтийского моря – 285 метров.

Пойма реки Тубы характеризуется наличием стариц, слабо выраженным микрорельефом (от 0,5 до 1,0 м). Общий уклон местности с востока на запад до 2-3 м, при этом имеется небольшая заболоченность изрезанная продольными ложками.

Промышленные и коммунально-складские предприятия  формируют несколько зон: на западе – убойный, мясоперерабатывающий цех, Курагинский щебеночный завод, Курагинский сельский лесхоз, участки, отведенные под территории промышленно-коммунального назначения, на северо-западе – пекарня, пилорама, склады, на востоке – Хлебозавод и ЗАО «Крассоя», Курагинский филиал ГП КрайДЭО, ФГУ Курагинский лесхоз, колбасный цех, ОАО Моторский лесокомбинат. Часть предприятий находится в жилой застройке – территории недействующих промышленно-коммунальных предприятий, молочных цех, нефтебаза, склады, гаражи,  ООО «Объединение хлебоприемных предприятий», кузнечный цех и др.

## 1.2. Характеристика существующего положения

За годы реформ многие промышленные предприятия п. Курагино прекратили свою деятельность:

- АОА «Моторский лесокомбинат»;

- Кирпичный завод;

- Асфальтобетонный завод Курагинского филиала «КрайДЭО»;

- ЗАО «Крассоя»;

- Курагинское предприятие «Россельхозтехника» и др.;

Несмотря на отсутствие крупных промышленных предприятий,  есть постоянные источники загрязнения воздуха и подземных вод. Среди них – котельные предприятий, которые не оборудованы газоочистительными установками.

Одной из отраслей, вносящей наряду с предприятиями существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, является транспорт. С краевым центром районный центр Курагино связан автомобильной дорогой через Минусинск-Абакан-Дивногорск (около 520 км).

Наиболее существенно загрязнение от автотранспорта проявляется в населенных пунктах и вокруг них. Степень загрязнения вдоль автомобильных дорог оценивается по комплексу показателей. Основной из них – интенсивность движения автотранспорта на дорогах. Загрязнение воздуха и почв начинается при превышении критической загрузки дорог транспортными средствами 700–800 автомобилей в сутки. В полосе шириной до 300 м происходит загрязнение почв соединениями свинца, цинка, кадмия, хрома, ванадия.

На степень загрязнения существенное влияние оказывает также состав перевозимых по автодорогам загрязняющих грузов: угля, нефтепродуктов, минерально-строительного сырья и материалов.

По результатам режимных наблюдений выявлено ухудшение качества воды в р. Туба за счет загрязнения фенолами и нефтепродуктами. Основными источниками загрязнения являются объекты железной дороги и нефтебаза, расположенная на левом берегу р. Туба. Канализационные очистные поселка расположены выше по течению относительного питьевого водозабора.

Одной из важнейших проблем в поселке является отсутствие свалки ТБО, в результате чего вблизи поселка образовались несанкционированные свалки.

## 1.3 Основные положения проекта

При разработке генплана поселка на основе комплексной градостроительной оценки площадок приняты следующие решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:

- Осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: нормализация состояния воздушного бассейна, земли, воды в р. Туба и его притоках.

- Сохранение окружающих природных ландшафтов.

- Создание единой системы зеленых насаждений, включая новые селитебные территории и природные комплексы.

- Запрещение размещения промышленных предприятий I-II классов вредности, которые могут ухудшить загрязнение окружающей среды и требующих больших разрывов от селитебных зон.

- Упорядочение расположения промышленно-коммунальных предприятий в промзонах. Вынос вредных производств из селитебной части и береговой зоны.

- Создание полноценной системы учреждений культурно-бытового назначения краевого, поселкового значения, обеспечивающей потребность населения.

- Организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов транспортного сообщения в поселке с учетом технической возможности реализации.

- Обеспечение инженерного оборудования застройки.

- Организация сбора и вывоза ТБО с территории поселка.

- Строительство усовершенствованной свалки ТБО.

- Создание системы инженерной защиты от влияния затопления и подтопления паводковыми и грунтовыми водами.

Размещение новых предприятий и ввод в действие предприятий на месте существующих, но не действующих в настоящий момент,  необходимо осуществлять с учетом его класса вредности, технологии производства, обоснованных санитарных разрывов до нормируемых объектов.

# 2. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

## 2.1 Инженерно-геологические условия

Пройденными выработками вскрыт следующий литологический разрез.

  - Почвено–растительный слой мощностью 0,2 – 0,7 м;

  - Под почвенно-растительным слоем с в западной и восточной частях площадки залегают супеси желтовато – серые, местами содержащие прослойки песка или включения пресноводных ракушек. Мощность слоя варьирует в пределах 0,5 – 3,0 м. На отдельных участках, главным образом в центральной части площадки, супеси отсутствуют, местами же они переходят в суглинки.

  - Супеси и суглинки, а там где они отсутствую, почвенно-растительный слой подстилается песком пылеватым, мелко и среднезернистым. Участками песок мелко и среднезернистый, содержит включения гравия и гальки.

На отдельных участках песок выклинивается. Мощность слоя песка изменяется от 0,2 до 2,2 м. Песок, на отдельных участках супеси и суглинки, подстилается галечниковым грунтом с песчаным заполнителем, местами с включением валунов размер до 0,5 м.

Максимальная вскрытая мощность галечникового грунта составляет 5,6 м.

Согласно испытаниям физико-механических свойств грунтов, супеси характеризуются естественной влажностью 7,7 – 26,4 %, влажность на границе раскатывания 15,4-22,4 % с коэффициентом пористости 0,811 – 0,722.

Супеси и суглинки находятся в основном в твердом состоянии.

Супеси и суглинки не обладают просадочными свойствами, коэффициент относительной просадочности равен 0,016 (определяется при замачивании под нагрузкой 3,0 кг/см2).

Пески пылеватые и мелкозернистые по визуальному определению средней плотности, по степени влажности – маловлажные, ниже уровня грунтовых вод – насыщенные водой.

Грунтовые воды в период производства работ встречены на глубине  2,5 – 6,8 м.

Глубина промерзания грунтовых вод по материалам изысканий прошлых лет составляет 2,9 м.

Заключение:

- Несущими грунтами площадки являются супеси, в основном твердые, пески пылеватые и мелкозернистые средней плотности, маловлажные и насыщенные водой, пески среднезернистые средней плотности, гравийный и галечниковый грунт с песчаным заполнителем.

- Нормативные давления принимаются:

а) на пески среднезернистые средней плотности и пески мелкозернистые с гравием и галькой маловлажные, средней плотности – 2,5 кг/см2;

б) на пески мелкозернистые с гравием и галькой, насыщенные водой, средней плотности – 2,5 кг/см2;

в) гравийный грунт – 3,0 кг/см2;

г) на галечниковый грунт с песчаным заполнителем – 6,0 кг/см2;

3. Нормативная глубина промерзания грунтов равна 2,5 м.

4. Супеси и пески мелкозернистые должны быть защищены от увлажнения поверхностными водам, а так же от промерзания их в период строительства.

## 2.2 Ресурсные возможности

На территории, прилегающей к поселку Курагино и непосредственно в черте поселка, находятся следующие виды полезных ископаемых:  глины, суглинки легкоплавкие для кирпича, песчано-гравийные материалы, камни строительные, одиночные водозаборные скважины.

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича. Курагинское I месторождение (3) расположено в 1,0 км севернее п. Курагино, на правом берегу руч. Черемшанки (правый приток р. Тубы). Географические координаты: 55º54´ с.ш., 92º41´ в.д.

Горнотехнические и гидрогеологические условия эксплуатации месторождения являются благоприятными.

По результатам разведки забалансовые запасы кирпичных суглинков и супесей составляют по категориям:

А2 – 310,4 тыс.м3;

В – 217,1 тыс.м3;

А2 + В – 527,5 тыс.м3.

В связи с низким качеством сырья запасы супесей и суглинков списаны с баланса протоколом КГУ от 21.04.1970 г. Остаточные запасы составляют  по категориям А2 + В – 521 тыс.м3.

Курагинское II месторождение (2) расположено в 4,0 км к северо-востоку от районного центра пос. Курагино, в 5 км от станции Курагино ж.д. линии Абакан-Тайшет. Географические координаты: 53º55´ с.ш., 92º46´ в.д.

Горнотехнические условия благоприятны для обработки месторождения открытым способом. Коэффициент вскрыши равен 0,038 м3/м3.

Запасы суглинков в качестве сырья для производства кирпича марки 100утверждены по сумме категорий А+В+С1 в количестве 3737 тыс.м3.

Месторождение не разрабатывают, ранее его в небольшом объеме разрабатывал сезонный кирпичный завод.

Запасы по категории А+В+С1 составляют 3727 тыс.м3, учитываются в государственном резерве:

А – 1500 тыс.м3;

В – 1440 тыс.м3;

С1 – 784 тыс.м3.

Песчано-гравийные материалы.  Курагинское месторождение (4) находится в 1 км юго-восточнее пос. Курагино, в правом борту р. Тубы. Станция Курагино расположена в 0,5 км. Географические координаты: 53º52´ с.ш., 92º44´ в.д.

Песчано-гравийный материал соответствует ГОСТ 7394-77 и может использоваться для строительных работ и как балластное сырье для железнодорожного пути.

Месторождение обводнено. Коэффициент вскрыши – 0,17 м3/м3.Запасы на 01.01.07 составляют по категориям А+В+С1 – 12564 тыс.м3:

А – 1270 тыс.м3;

В – 4038 тыс.м3;

С1 - 7256 тыс.м3.

Камни строительные. Курагинское месторождение (2) находится на западной окраине пос. Курагино в 7,5 км западнее ст. Курагино ж.д. Абакан-Тайшет. Географические координаты: 53º53´ с.ш., 92º36´ в.д.

На 01.01.2009 запасы по сумме категорий А+В+С1 составляют 3579 тыс.м3, по категории С2-2818 тыс.м3. В 2008 году добыто 622 тыс.м3. Месторождение эксплуатируется Курагинским щебеночным заводом - филиалом ОАО «Первая нерудная компания».

Подземные пресные воды. Прогнозные эксплуатационные ресурсы в Курагинском районе распространены равномерно и составляют 7242,6м3/сут. Фактическая добыча подземных вод в настоящее время составляет немногим более 1% от прогнозных ресурсов района. Таким образом, район относится к надежно обеспеченным подземными водами.

Лесные ресурсы

Район — один из наиболее богатых лесными ресурсами районов Красноярского края. В границах района расположены два государственных лесхоза — Курагинский и Кизирский, и сельский лесхоз. Лесной фонд территории 2060,43 тыс.га. Эксплуатационный запас в лесах 216910,2 тыс.куб.м.

Следует отметить тот факт, что из формально огромных лесных ресурсов коммерческую рыночную ценность представляет лишь малая часть, 10-12% от имеющихся запасов леса, в первую очередь из-за недоступности.

Сельскохозяйственные ресурсы

В общей площади земельного фонда Курагинского района земли сельскохозяйственного назначения составляют 7,5%, в абсолютных числах площадь сельхозземель в районе занимает значительную долю в категории земель сельскохозяйственного назначения в целом по краю и составляет 181484 га, почти половину из них (49,3%) составляют пашни, 37,4% - пастбища, 13,1% - сенокосы.

Наличие земельных ресурсов и агроклиматические условия лесостепной зоны позволяют выращивать высокие урожаи зерновых овощей, картофеля, развивать животноводство в объемах обеспечивающих не только население района, но и в достаточном количестве для поставки в регионы края и его пределы.

Рекреационные ресурсы

Территория Курагинского района благоприятна для рекреационного освоения.

Разнообразие природных ландшафтов привлекает в Курагинский район сотни туристов со всех уголков страны.

Основными рекреационными ресурсами района являются: уникальные природные образования – пещеры для любителей спелеологии, крупные озера с чистой водой, богатой рыбой в междуречье Кизира и Казыра, горные и быстрые порожистые реки для любителей сплава, таежные леса для охоты. Живописные места вдоль рек Туба, Кизир и Казыр, а так же в районе озер могут быть использованы для кратковременного и длительного отдыха близ лежащих районов.

## 2.3 Оценка планировочной ситуации и организации производственно-коммунальных и спецтерриторий

Застройка поселка исторически складывалась вдоль правого берега реки Тубы и носит линейный характер. Планировка поселка отличается прямоугольной системой уличной сети. В настоящее время территория поселка состоит из 15 жилых образований.

Общественные здания сосредоточены в центральной части поселка и представлены учреждениями культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения. Четко выраженный центр отсутствует.

Промышленные и коммунальные предприятия рассредоточены, в основном с запада и востока к селитебной территории, часть из них находится в жилой застройке и селитебной зоне в полосе отвода железной дороги.

Промышленные территории р.п. Курагино располагаются в 5 промзонах примыкающих к селитебной территории (Западная 1, Западная 2, Северо-Западная, Восточная 1, Восточная 2), а также рассредоточены на отдельных промышленных площадках расположенных в селитебной территории, в полосе отвода железной дороги и вне селитьбы. Общая площадь промышленно-коммунальных территорий в поселке составляет 301,1 га. Кроме того за границей поселка расположен щебеночный завод.

Для нужд промышленных предприятий, объектов коммунального назначения, складов используется 56,5% территории промузлов, в том числе непосредственно под промышленные предприятия – 94,74 га или 31,5%.

Значительная часть предприятий и организаций поселка в последние десятилетия сократила объемы производства или ликвидирована, но территории для других целей не используются, возникли заброшенные пространства, составляющие в настоящее время 9,5 га или 3,2% от промышленных территорий.

Для групп промышленных предприятий (промышленного узла) устанавливается единая санитарно-защитная зона.

Большинство действующих предприятий не имеют утвержденных санитарно-защитных зон. На схеме планировочных ограничений указаны ориентировочные границы санитарно-защитных зон по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В таблице 1  показана характеристика по промышленно-коммунальным зонам и спецтерриториям.

Характеристика промышленно-коммунальных зон

Таблица №2.3.1

| № п/п | Наименование промышленно-коммунальных зон и предприятий | Территория, м2 | Величина СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Западная промышленно-коммунальная зона I |  |  |
| 1 | Вторчермет | 22082 | 50 |
| 2 | Отведенный участок под базу для хранения и переработки древесины | 6202 | 100 |
|  | Западная промышленно-коммунальная зона II |  |  |
| 1 | Убойный мясоперерабатывающий цех | 6461 | 300 |
| 2 | Лесозаготовительный участок | 43475 | 100 |
| 3 | Курагинский сельский лесхоз | 48247 | 100 |
| 4 | ДРСУ производственная база | 19777 | 300 |
| 5 | Отведенная территория под кирпичный завод | 129518 | 300 |
| 6 | Отведенная территория под базу металлолома и металлопроката | 5409 | 100 |
| 7 | Отведенная территория под базу лесопиления | 20613 | 100 |
| 8 | Отведенный участок под проектируемые гаражи | 3997 | 50 |
| 9 | Отведенный участок под базу для хранения древесины | 2095 | 100 |
|  | Северо-западная промышленно-коммунальная зона |  |  |
| 1 | Гараж | 9901 | 50 |
| 2 | Водонапорная башня | 411 | 10 |
| 3 | Пилорама | 24254 | 100 |
| 4 | Пекарня | 23103 | 50 |
|  | Восточная промышленно-коммунальная зона I |  |  |
| 1 | Хлебозавод и Крассоя | 13775 | 100 |
| 2 | Райпо | 38780 | 50 |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Колбасный цех | 6740 | 300 |
| 4 | Заготовительный участок | 13106 | 50 |
| 5 | Курагинский филиал ГП КрайДЭО | 41329 | 500 |
| 6 | ФГУ «Курагинский лесхоз» | 165951 | 300 |
|  | Восточная промышленно-коммунальная зона II |  |  |
| 1 | Моторский лесокомбинат | 285434 | 300 |
| 2 | Котельная | 5377 | 100 |
|  | Полоса отвода железной дороги |  |  |
| 1 | ПМС №181 структурное подразделение Красноярской железной дороги, филиал ОАО «РЖД» | 78203 | 100 |
| 2 | Предприятия службы структурного подразделения ОАО «РЖД» | 55157 | 100 |
| 3 | Курагинский Райтоп | 2793 | 500 |
| 4 | Гаражи | 19167 | 50 |
| 5 | Электроподстанция | 2938 | 60 |
|  | В пределах селитебной территории |  |  |
| 1 | ООО «Курагинское ОПХ» | 7992 | 50 |
| 2 | МП «Автоколонна Курагинского района» | 28662 | 100 |
| 3 | Кузнечный цех | 6970 | 100 |
| 4 | ООО «Объединение Хлебоприемных предприятий ИлА.Н. Курагинский» | 16067 | 100 |
| 5 | МП «Гарант» | 17244 | 100 |
| 6 | Филиал «Юго-восточный» ОАО «Красноярскнефтепродукт» | 50420 | 500 |
| 7 | Молочный цех | 14414 | 50 |
| 8 | Тоннельный отряд №22 | 26752 | 50 |
| 9 | Недействующая территория ХПП | 54319 |  |
| 10 | Бывший пенькозавод | 38498 |  |
| 11 | Территория недействующей прачечной | 1839 |  |
| 12 | Склады, гаражи | 103586 | 50 |
| 13 | Котельные | 18296 | 100 |
| 14 | Электроподстанции | 11488 | 100 |
| 15 | АЗС | 9222 | 100 |
| 16 | СТО | 3194 | 50 |
| 17 | Пилорама | 8823 | 100 |
| 18 | Отведенные участи для строительства базы для хранения и переработки древесины и трансформаторной подстанции | 6784 | 300 |
| 19 | Отвод под СТО | 792 | 50 |
|  | Вне селитьбы |  |  |
| 1 | Очистные сооружения | 35433 | 200 |
| 2 | АЗС | 8829 | 100 |
| 3 | Отведенный участок под базу металлопроката | 4522 | 100 |
| 4 | Отведенный участок под строительство АГЗС | 2950 | 100 |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За границей р.п. Курагино |  |  |
|  | Щебеночный завод | 932237,8 | 300 |
|  | Спецтерритории |  |  |
|  | Кладбище | 1020 | 300 |
|  | Скотомогильник | 600 | 1000 |

Кладбище, расположенное на северной окраине р.п. Курагино на перспективу расширяется до 19,9 га, его санитарно-защитная зона останется  по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – 300 м.

Очистные сооружения канализации расположены у северо-восточной границы поселка. По мощности очистных сооружений санитарно-защитная зона должна составлять не менее 200 м.

Скотомогильник размещается вне водоохранных зон водных объектов, вне лесопарковой и заповедной зоны. Рекомендуется специалистам государственной ветеринарной службы не менее двух раз в год проверять ветеринарно-санитарное состояние скотомогильника.

## 2.4 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

Территория р.п. Курагино в пределах поселковой  черты составляет 2305,6 га.

При разработке генерального плана, предлагается изменение границы населенного пункта, для включения в границы р.п. Курагино Щебеночного завода и кадастровый земельный участок, используемый для ведения личного подсобного хозяйства. Общая площадь земель  населенного пункта в проектируемых границах будет составлять 2416,5 га.

В результате изменения черты населенного пункта необходима трансформация земель.

Трансформация земель происходит в административных границах муниципального образования. Земли населенных пунктов увеличиваются на 4,5% и составят 2478,25 га.

Земли промышленности уменьшатся на 61,9% до 68,18 га. Земли сельскохозяйственного назначения, водного фонда и особо охраняемых территорий и объектов остаются неизменными.

Прохождение по поселку железной дороги обусловило наличие полосы отвода – 122,6 га. Железная дорога проходит большей частью вдоль зоны размещения промышленных и коммунальных предприятий, только на востоке приближается к жилой усадебной застройке. Подъездные железнодорожные пути проходят большей частью вдоль жилой застройки.  В соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарно-защитной зоны от железной дороги устанавливается на основании расчетов и замеров загрязнения атмосферного воздуха и шумового загрязнения. В настоящее время эксплуатация железной дороги в р.п. Курагино в связи с общим упадком промышленного производства в предыдущий период ограничена. Рост производства позволяет предположить более интенсивную эксплуатацию этой дороги в скором будущем. СНиП -89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест» рекомендует принимать величину санитарно-защитной зоны от железной дороги равной 100 м, от подъездных железнодорожных путей – 50 м.

Изменения в балансе поселковых территорий на перспективу

Таблица № 2.4.1

| № п/п | Территории | Современное использование, га | на I очередь, га | На расчетный срок при максимальном уровне развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Общая площадь земель в границах-всего | 2305,6 | 2416,5 | 2416,5 |
|  | в т.ч. включенные в границу отдельные участки |  | 0,2 | 0,2 |
| - 1.1 | - Селитебные территории - всего | 978 | 1130 | 1510 |
|  | из них: |  |  |  |
| - 1.2.1 | Жилая застройка | 555,6 | 602,5 | 760,6 |
|  | - индивидуальная | 535,7 | 574,6 | 684,8 |
|  | - малоэтажная | 19,9 | 27,9 | 56,3 |
|  | - резервные территории под малоэтажное строительство усадебного типа | - | - | 19,5 |
| - 1.1.2 | Общественно-деловая застройка (кроме учреждений микрорайонного значения) | 38 | 52,1 | 77,4 |
|  | - резерв под общественно-деловую застройку | - | - | 3,8 |
| - 1.1.3 | Зеленые насаждения общего пользования-всего | 3,1 | 45,4 | 93,5 |
| - 1.1.4 | Защитное озеленение | - | 9,6 | 62,2 |
| - 1.1.5 | Улицы, дороги, площади, проезды | 185,5 | 236,7 | 352,6 |
| - 1.1.6 | Прочие территории, всего | 195,8 | 183,7 | 163,7 |
| - 1.1.6.1 | производственно-коммунальные | 42,7 | 40 | 21,3 |
| - 1.1.6.2 | инженерно-технические сооружения | 3 | 5,1 | 5,1 |
| - 1.1.6.3 | полоса отвода железной дороги в т.ч. | 46 | 46 | 46 |
|  | -Территории внешнего транспорта (железные дороги) | 10 | 10 | 10 |
|  | - жилая застройка | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | - общественно-деловая застройка | 2 | 2 | 2 |
|  | - площадь промышленной территории | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
|  | - улицы, дороги, площади, проезды | 5 | 5 | 5 |
|  | - не вовлеченные в градостроительную деятельность (естественного ландшафта) | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
|  | - инженерно-технические сооружения | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - 1.1.6.4 | - водные объекты | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - 1.1.6.5 | -иные территории в пределах селитебной зоны (естественного ландшафта, нарушенные, резервные участки, неудобицы, болота) | 103,6 | 92,1 | 90,8 |
| - 1.2 | - Внеселитебные территории-всего | 1327,6 | 1286,5 | 906,5 |
|  | - Из них: |  |  |  |
| - 1.2.1 | - Промышленно-коммунальные территории | 103,8 | 126,5 | 228,8 |
|  | - в т.ч. площадки для малого бизнеса |  | 12,9 | 39,8 |
| - 1.2.2 | - Полоса отвода железной дороги в т.ч. | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
|  | - -территории внешнего транспорта (железные дороги) | 15,22 | 15,22 | 15,22 |
|  | - - не вовлеченные в градостроительную деятельность | 61,38 | 61,38 | 61,38 |
| - 1.2.3 | - Автодороги | 12,2 | - 18 | - 44,9 |
| - 1.2.4 | - Территории специального назначения (кладбища) | 10,2 | - 10,2 | - 10,2 |
| - 1.2.5 | - Территория сельскохозяйственного использования | 30 | - 30 | - 30 |
|  | - -садоводческие объединения и индивидуальные садоводства | 7,86 | - 7,86 | - 7,86 |
|  | - -для других целей | 22,14 | - 22,14 | - 22,14 |
| - 1.2.6 | - Территории рекреационного значения (лесопарки) | 48,4 | - 60 | - 96,6 |
| - 1.2.7 | - Инженерно-технические сооружения | 4,94 | - 4,94 | - 6,94 |
| - 1.2.8 | - Защитное озеленение |  | - 10 | - 32,5 |
| - 1.2.9 | - Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность всего, в т.ч. | 1041,46 | - 950,26 | - 379,96 |
|  | - - водные пространства | 0,6 | - 0,6 | - 0,6 |
|  | - территории естественного ландшафта, иные тер-рии | 1041 | - 949,66 | - 379,36 |

## 2.5 Мероприятия по охране и рациональному использованю земельных ресурсов и почвенного слоя при реализации проектных решений

На расчетный срок по разработке генерального плана рабочего поселка основными направлениями территориального развития жилой застройки приняты следующие направления:

- северное - продолжение развития микрорайон РЭС;

- юго-восточное - развитие микрорайона Рощинский на первую очередь строительства;

- северо–восточное на расчетный срок.

Всего на расчетный срок в состав селитебных территорий планируется ввести 532 га земель, добавится территорий жилой и общественной застройки, зеленых насаждений общего пользования за счет не рационально используемых территорий, нарушенных земель, пустующих территорий промышленно-коммунальных предприятий.

Генеральным планом на I очередь предлагается включить щебеночный завод в границу рабочего поселка.

Наиболее значимые мероприятия по охране и рациональному использованию земель заключаются в следующем:

- Филиал «Юго-восточный» ОАО «Красноярскнефтепродукт» предлагается перенести в промузел, расположенный между п. Рощинский и с. Березовское.

- Территории недействующих предприятий ХПП, бывшего пенькозавода, прачечной генеральным планом предлагается перевести в жилую и общественно-деловую зоны.

- Предприятия, расположенные в пределах селитебной территории: ООО «Курагинский ОПХ», МП «Автоколонна Курагинского района», кузнечный цех, ООО «Объединение хлебоприемных предприятий», МП «Гарант», Тоннельный отряд №22, склады, гаражи, СТО предлагается перенести в Западную промышленно-коммунальную зону II.

- Территория бывшего аэропорта и летное поле используется для размещения конноспортивного комплекса. В западной части летного поля располагается автовокзал и формируются площадки для коммерческой деятельности, образуя новый общественно-деловой центр с зеленой зоной общего пользования.

- Внесение плодородного слоя почвы при посадке деревьев и кустарников на озеленяемых территориях.

- Выделение зоны запрещения нового жилищного строительства в полосе не менее 100 м от железной дороги.

Для охраны почвенного слоя при строительстве и эксплуатации объектов различного назначения проектные решения должны обеспечивать:

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель,

- уменьшение атмосферных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников путем модернизации производств и введения новых экологически чистых технологий,

- озеленение вдоль поселковых улиц.

# 3. ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

## 3.1 Климатическая характеристика

Для характеристики климата  п. Курагино  использованы данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений управления гидрометеослужбы по метеостанции Березовское.

Климат резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, суровый, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры.

По строительно–климатическому районированию п. Курагино относится к подрайону IВ.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха отрицательная и составляет – 1,2ºС. Самым холодным месяцем в году является январь – минус 21,8ºС, самым жарким является июль – плюс 18,1ºС. Абсолютный минимум минус 53ºС, абсолютный максимум плюс 36ºС.

Наибольшие суточные колебания температуры воздуха наблюдаются в июне – июле,  наименьшие в ноябре и декабре.

Переход температуры воздуха через 0ºС осенью происходит в начале последней декады октября, весной в первой декаде апреля. Средняя продолжительность безморозного периода 87 дней.

Средняя месячная температура

Таблица № 3.1.1

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tº | -21,8 | -20,3 | -12,2 | 0,4 | 9,0 | 15,3 | 18,1 | 15,6 | 9,0 | 1,2 | -10,1 | -18,7 | 1,2 |

Таблица №3.1.2

| Станция | Среднегодовая влажность воздуха (%) | Среднегодовое количество осадков (мм) | Число дней с осадками более 30 мм (дни) | Число дней с градом (дни) | Средняя высота снежного покрова (см) | Число дней с метелями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курагино (Березовское) | 74 | 493 | 0,2 | 1,4 | 43 | 17 |

Тепловой режим почвы определяется радиационным и тепловым балансом ее поверхности и зависит от температуры воздуха, механического состава почвы, ее влажности, наличия растительного и снежного покрова. Годовой ход температуры почвы аналогичен годовому ходу температуры воздуха. Отрицательные температуры на поверхности почвы отмечаются с ноября по март, положительные – с апреля по октябрь.

Дата первого осеннего заморозка 31VIII, дата последнего заморозка весной  4VI. Начало устойчивого промерзания происходит 31 X, полное оттаивание наступает 3VI.

Средняя месячная температура верхних слоев почвы (tº).

Таблица №3.1.3

| Глубина (м) | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 9.7 | 18.2 | 22.2 | 18.8 | 11.6 |
| 0.10 | 8.7 | 17.3 | 21.7 | 19.5 | 11.5 |
| 0.15 | 7.4 | 16.0 | 20.5 | 19.0 | 11.7 |
| 0.20 | 6.3 | 15.3 | 19.9 | 19.0 | 12.2 |

Средняя месячная температура (tº) почвы на поверхности земли.

Таблица №3.1.4

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tº | -22 | -16 | -13 | 1 | 12 | 20 | 24 | 20 | 10 | 1 | -10 | -19 | 0 |

Глубина промерзания почвы (см).

Таблица №3.1.5

| XI | XII | I | II | III | IV | V | Из максимальных за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя | Наиболь шая | Наимень шая |
| 8 | 41 | 76 | 114 | 133 | 148 |  | 147 | 173 | 106 |

Относительная влажность воздуха является показателем воздуха водяным паром. Наиболее низкая относительная влажность (60-68%) наблюдается в апреле-июне, наиболее высокая относительная влажность (72-76%) наблюдается в декабре-январе. Относительная влажность воздуха 80%  и более служит характеристикой влажных дней, 30% и менее – засушливых. Наибольший дефицит влажности отмечается в мае.

Атмосферные осадки характеризуют толщину слоя воды (в миллиметрах), выпадающей на поверхность земли из облаков в виде дождя, снега, града, снежной крупы.

Район относится к зоне достаточного увлажнения, среднегодовое количество осадков по метеостанции Курагино (Березовское) – 422 мм. Большая часть осадков впадает в теплое время года (4-10 месяцы) – 78%. Грозовая деятельность в районе наблюдается чаще всего в июле. Наибольшее число дней с грозой за год – 36. Среднее число грозовых дней за год 21.

Среднее месячное и годовое количество осадков (мм)

Таблица №3.1.6

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | 16 | 13 | 11 | 21 | 39 | 59 | 70 | 66 | 47 | 29 | 27 | 23 | 422 |

Снежный покров очень редко устанавливается сразу. Средняя дата появления снежного покрова 20 октября, самая ранняя 1 октября, самая поздняя 11 ноября. Средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова 9 сентября. Высота снежного покрова в разные годы колеблется, наибольшая составляет 84 см. Средняя дата схода снежного покрова приходится на 22 апреля, самая поздняя на 20 мая, самая ранняя дата схода снежного покрова 31 марта. Район гололедности - II, толщина стенки гололеда - 10 мм.

Атмосферное давление имеет ярко выраженный годовой ход: максимум приходится на декабрь-февраль, а минимум на июнь-июль. Среднесуточная амплитуда колебаний давления значительна в течение всего года и составляет 5-6 гПа, наибольшая 9.4 гПа.

Среднемесячное атмосферное давление воздуха (гПа)

Таблица №3.1.7

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПа | 1004,1 | 1003,9 | 1000,5 | 995,8 | 991,3 | 986,7 | 984,7 |
| месяц | VIII | IX | X | XI | XII | год |  |
| ГПа | 987,5 | 993,6 | 997,3 | 1000,7 | 10003,6 | 995,8 |  |

Ветер и режим ветра непосредственно связаны с распределением атмосферного давления и его сезонными изменениями. Характерна однородность режима ветра в течение всего года. Преобладающее направление ветра юго-западное и восточное. Повторяемость юго-западных ветров велика в течение всего года (30-53%). Среднегодовая скорость ветра по метеостанции Красноярск-опытное поле 2.0м/с, ветровой район - П.

Повторяемость направления ветра и штилей (%)

Таблица №3.1.8

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеостанция | Курагино (Березовское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 18 | 21 | 19 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 9 | 14 | 13 |
| СВ | 17 | 14 | 13 | 10 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 10 | 11 | 14 | 13 |
| В | 12 | 10 | 9 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 13 | 13 | 15 |
| ЮВ | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| Ю | 10 | 7 | 7 | 8 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| ЮЗ | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 21 | 17 |
| З | 10 | 12 | 16 | 17 | 14 | 10 | 9 | 10 | 12 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| СЗ | 12 | 14 | 17 | 19 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 |
| Штиль | 39 | 34 | 28 | 18 | 15 | 20 | 27 | 31 | 27 | 26 | 28 | 34 | 27 |

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

Таблица № 3.1.9

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,0 |

Среднее число дней с сильным ветром, (= или >15м/с)

Таблица №3.1.10

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дней | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 15 |

Опасные атмосферные явления.

Туманы. Основной характеристикой туманов является их продолжительность. По данным м/ст Курагино (Березовское) среднее число дней с туманом в году 24, в теплое полугодие (апрель - сентябрь) – 12, в холодное (октябрь - март) – 12.

Средняя годовая продолжительность туманов составляет 89 часов, Более продолжительные туманы в холодный период (октябрь – март), когда они в среднем составляют 68 часов.

Туманы образуются в безветренную погоду. Загрязнение воздуха во время тумана ощущается более остро.

Метели возможны с начала октября до мая, всего среднее число дней с метелью  в год 17. Максимум их приходится на декабрь. С января по февраль метели имеют одну силу и лишь в апреле ослабевают. Продолжительность метелей по данным метеостанции Курагино (Березовское)  66 часов в год.

Грозы  - довольно частое явление на рассматриваемой территории. Среднее число дней с грозой в году 21. Наиболее часто они наблюдаются в июле (8 дней). Средняя продолжительность гроз около 27 часов.

Град  - явление здесь среднее. Среднее число дней с градом в годовом разрезе 1,4., наибольшее их число приходится на июнь 0,5.

В заключение необходимо отметить, что условия  проживания людей на рассматриваемой территории благоприятны: продолжительность комфортного периода, с эффективной температурой выше +10оС – 125 дней.

## 3.2 Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха

Промышленный потенциал поселка за годы реформ в значительной мере растерян. Часть предприятий прекратили свою деятельность (леспромхозы, предприятия пищевой и местной промышленности). Строительство новых предприятий не начато. Территории недействующих предприятий заняты складским хозяйством, мелкими собственниками либо пустуют.

Промышленные предприятия рассредоточены, в основном с запада и востока к селитебной территории, часть из них находится в жилой застройке и селитебной зоне в полосе отвода железной дороги.

Подробная характеристика предприятий приводится в разделе, посвященном экономической базе поселка.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселке являются главным образом котельные, предприятия железной дороги, щебеночный завод, АЗС, колбасный цех, хлебопекарни, мукомольный цех, цех по заготовке мяса и др.

Общая тепловая мощность муниципальных котельных 19,75 Гкал/час. Котельные работают на твердом топливе. Охват централизованным теплоснабжением жилой застройки низкий. Теплоснабжение районов частной усадебной застройки осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей.

Существующее состояние атмосферы характеризуют фоновые концентрации загрязняющих веществ. Согласно письму территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды № Ц-942 от 19.09.2008 г. фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе п. Курагино имеют следующие значения, мг/м3:

Таблица №3.2.1

| Наименование ингредиентов | ПДК средне-суточная, мг/ м3 | ПДК максимально-разовая, мг/ м3 | Фоновая концентрация загрязняющих веществ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/м3 | доли ПДКс.с. |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,5 | 0,025 | 0,5 |
| Оксид углерода | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 0,83 |
| Диоксид азота | 0,04 | 0,2 | 0,074 | 1,85 |

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ находятся в пределах максимально-разовых ПДК. Однако превышают среднесуточные ПДК по диоксиду азота.

Основные вкладчики диоксида азота – коммунальные и производственные котельные, автотранспорт.

## 3.3 Прогноз состояния атмосферного воздуха и мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Экономическая база поселка представлена рядом небольших промышленных предприятий лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей, пищевой промышленности и производством нерудных строительных материалов.

Программой социально-экономического развития Курагинского района, разработанной Администрацией района, развитие экономики п. Курагино на перспективу до 2017 года рассматривалось за счет:

- создания нового производства по переработке древесины на действующем предприятии ОАО «Моторский лесокомбинат»;

- освоение месторождений нерудных строительных материалов и развитие предприятий по производству строительных материалов;

- развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Производственные функции поселка как базы для развития деревообрабатывающей отрасли, сохраняются. Так же в поселке предусмотрено возобновление деятельности таких предприятий как кирпичный завод, асфальтобетонный завод Курагинский филиал «КрайДЭО».

Кроме того, учитывая наличие высвободившихся в результате ликвидации предприятий промышленных территорий, предлагается размещение предприятий по ремонту сельхозтехники и развития строительной базы для жилищного и дорожного строительства в районе.

Важной мерой по улучшению состояния атмосферы в рабочем поселке является упорядочение промышленно-коммунальных территорий, выделение зон развития промышленных предприятий, вынос производств, выделяющих   вредности в воздушный бассейн, из селитебной зоны, организация санитарно-защитных зон.

По генеральному плану в р.п. Курагино предлагается более рационально организовать промзону Западная II с увеличением ее на промышленные площадки, предназначенные для предприятий которые выносятся из селитебной застройки и промзоны Восточная – I.

Территория Северо-западной промзоны  расширяется и организовывается под площадки для развития малого и среднего бизнеса не выше IV-V класса вредности, общей площадью 39,8 га.

При проектировании промышленных объектов следует учесть все инженерные и технические мероприятия для минимизации отрицательного воздействия на все факторы окружающей природной среды (применение современного воздухоочистного оборудования, оборотного водоснабжение, технологии малоотходного производства).

Необходима разработка для всех предприятий поселка, в том числе малых, нормативов ПДВ и проектов организации санитарно-защитных зон. Целесообразна разработка таких проектов для промузлов в целом.

Для сокращения выбросов от автотранспорта необходимо усилить контроль качества поступающего в поселок горючего, распределить АЗС и автостоянки равномерно по населенному пункту и в соответствии с фактическими потребностями, отремонтировать дороги, усовершенствовать схему движения по поселку и т.д.

При проектировании и строительстве новых дорог следует выдерживать расстояние до линии жилой застройки, достаточное для обеспечения санитарно-гигиенических и экологических условий по загрязнению воздуха и защите от шума.

В целях улучшения состояния атмосферного воздуха настоящим проектом предлагается ряд мероприятий планировочного и организационного характера:

- При создании нового производства по переработке древесины на недействующем предприятии ОАО «Моторский лесокомбинат» следует применить современные малоотходные  технологии и высокоэффективные методы очистки воздуха.

- При возобновлении работы кирпичного завода  следует применить современные малоотходные технологии и высокоэффективные методы очистки воздуха.

- Предприятия пищевой промышленности: хлебозавод, Крассоя, Райпо, колбасный цех,  заготовительный участок предлагается перенести из Восточной промышленно-коммунальной зоны I в Западную промышленно-коммунальную зону II.

- Курагинский филиал ГП КрайДЭО предлагается перенести из Восточной промышленно-коммунальной зоны I в Западную промышленно-коммунальную зону II.

- Предприятия, расположенные в пределах селитебной территории: ООО «Курагинский ОПХ», МП «Автоколонна Курагинского района», кузнечный цех, ООО «Объединение хлебоприемных предприятий», МП «Гарант», Тоннельный отряд №22, склады, гаражи, СТО  предлагается перенести в Западную промышленно-коммунальную зону II.

- Филиал «Юго-восточный» ОАО «Красноярскнефтепродукт» предлагается перенести в промузел, расположенный между п. Рощинский и с. Березовское.

- Территории недействующих предприятий ХПП, бывшего пенькозавода, прачечной генпланом предлагается перевести  в жилую и общественно-деловую зоны.

- Собственников земельных участков на территории бывших предприятий «Сельхозтехника» и «Агроснаб», расположенных в западной части поселка, где в настоящее время находятся пилорама, склады и гаражи, и в санитарно-защитные зоны которых попадает жилая застройка, необходимо обязать ликвидировать вредные производства и на их месте разместить объекты, не выделяющие вредности в воздушный бассейн.

- Перенести в Западную промышленно-коммунальную зону II предприятие «Сельхозтехника» при возобновлении деятельности.

- Введение эффективных систем пылегазоочистки выбросов в атмосферу на теплоисточниках поселка.

- Капитальный ремонт и реконструкция существующих котельных с заменой физически и морально устаревших котлов на новые. Установить системы водоподготовки и системы очистки дымовых газов.

- Замена в жилых домах индивидуальных отопительных печей на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов

- Запрещение нового жилищного строительства в санитарно- защитной зоне железной дороги. На освобождающейся территории рекомендуется размещать шумозащитное озеленение с применением высоких пород деревьев и кустарников в нижнем ярусе, а так же коммунальные объекты.

## 3.4 Мероприятия по защите от физического воздействия

Транспортная система поселка включает железнодорожный (магистральный и промышленный) и автомобильный транспорт.

Существенным источником шума на селитебных территориях является железнодорожный транспорт автомобильный транспорт. Поселок пресекает  двухпутная железная дорога «Абакан-Тайшет».

Жилая застройка должна быть отделена от железной дороги согласно СНиП 2.07.01-89*   санитарно-защитной зоной 100 м. Ближайшие жилые дома располагаются на расстоянии 15-35 м от железнодорожного пути.

В соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от железных дорог устанавливается с учетом величины вредного воздействия. Для электрифицированной железной дороги определяющим видом вредного воздействия является шум от проходящих составов.

Допустимые эквивалентные уровни звука  (СН 2.2.4\2.1.8.562-96) составляют:

- для расчетной точки, расположенной в 2 м от наружной стены здания,

с 7 до 23 ч     LAэкв.доп = 55 дБА;

с 23 до 7 ч     LAэкв.доп = 45 дБА;

с 7 до 23 ч     LAмакс.доп = 70 дБА;

с 23 до 7 ч     LAмакс.доп = 60 дБА;

– для пришкольных участков, площадок детских дошкольных учреждений и площадок отдыха на территории жилых домов,

с 7 до 23 ч     LAэкв.доп = 45 дБА;

с 7 до 23 ч     LAмакс.доп = 60 дБА;

- для жилых помещений в зданиях, учебных кабинетов и спальных помещений детских дошкольных учреждений,

с 7 до 23 ч     LAэкв.доп = 40 дБА;

с 23 до 7 ч     LAэкв.доп = 30 дБА.

с 7 до 23 ч     LAмакс.доп = 55 дБА;

с 23 до 7 ч       LAмакс.доп = 45 дБА.

Скорость движения принята для пассажирских, грузовых и электро составов  –  25 км/ч.

Уровень шума от железной дороги на прилегающей территории рассчитан исходя из интенсивности движения подвижного состава с учетом средней скорости движения по направлениям по методике СП 23-104-2004 «Оценка шума при строительстве и эксплуатации объектов метрополитена»:

Интенсивность движения транспорта и уровни шума от железной дороги в п. Курагино

Таблица №3.4.1

| Время, период | Пассажирские поезда (в парах) | Электропоезда (в парах) | Грузовые поезда (в парах) | Эквивалентный уровень шума на расстоянии 100 м, дБА | Максимальный уровень шума на расстоянии 100 м, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 7 ч. 00 мин. до 23ч. 00мин. | 3 | 1 | 11 | 56,4 | 79,82 |
| с 23 ч. 00 мин. до 7 ч. 00 мин. | 1 | 0 | 11 | 59,2 |  |

Расчет уровней шума от железной дороги

Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого пассажирскими поездами, необходимо производить согласно следующей формуле:

LA экв =20.4 + 10 lg (n) + 16.6 lg (ν) – 10 lg (r) + 10 lg (l)

где  - число пар поездов в час, пар/ч;

- скорость движения поезда, км/ч;

- расстояние между приемной точкой и осью пути, ближайшего к расчетной точке, м;

- длина поезда, м.

Уровень звука на расстоянии 25 м составит:

День:		LA экв =20.4+10∙lg(0,19)+16.6∙lg(25)–10∙lg (25)+10∙lg(154) = 51,3 дБА

Ночь:		LA экв =20.4+10∙lg (0,125)+16.6∙lg (25)–10∙lg (25)+10∙lg (154) =42,5 дБА

Уровень звука на расстоянии 100 м составит:

День:		LA экв =20.4+10∙lg(0,19)+16.6∙lg(25)–10∙lg (100)+10∙lg(154) = 38,3 дБА

Ночь:		LA экв =20.4+10∙lg (0,125)+16.6∙lg (25)–10∙lg (100)+10∙lg (154) =36,5 дБА

Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого грузовыми поездами, необходимо производить согласно следующей формуле:

LA экв =25.6 + 10 ∙lg (n) + 16.6∙lg (ν) – 10∙lg (r) + 10∙lg (l)

Уровень звука на расстоянии 25 м составит:

День:		LA экв =25.6+10 lg (0,69)+16.6 lg(25)–10 lg (25)+10 lg (800) = 62,2 дБА

Ночь:		LA экв =25.6+10 lg (1,38)+16.6 lg (25)–10 lg (25)+10 lg (800) = 65,2 дБА

Уровень звука на расстоянии 100 м составит:

День:		LA экв =25.6+10 lg (0,69)+16.6 lg(25)–10 lg (100)+10 lg (800) = 56,2 дБА

Ночь:		LA экв =25.6+10 lg (1,38)+16.6 lg (25)–10 lg (100)+10 lg (800) = 59,2 дБА

Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого пригородными электропоездами, необходимо производить согласно следующей формуле:

LA экв =11,1 + 10 ∙lg (n) + 24,9lg (ν) – 10∙lg (r) + 10∙lg (l)

Уровень звука на расстоянии 25 м составит:

День:		LA экв =11,1+10 lg (0,06)+24,9 lg(25)–10 lg (25)+10 lg (100) = 36,38  дБА

Уровень звука на расстоянии 100 м составит:

День:		LA экв =11,1+10 lg (0,06)+24,9 lg(25)–10 lg (100)+10 lg (100) = 30,38 дБА

Расчетные эквивалентные уровни звука на расстоянии 25 м  составят:

с 7 до 23 ч.

Пассажирские поезда	LAэкв = 51,3 дБА

Грузовые поезда		LAэкв = 62,2 дБА

Электропоезда                 LAэкв = 36,38 дБА

При сложении эквивалентных уровней уровень шума от железной дороги составит 62,6 дБА. Нормативный уровень шума составляет 55 дБА.

с 23 до 7 ч.

Пассажирские поезда	LAэкв =  42,5 дБА

Грузовые поезда		LAэкв =  65,2 дБА

При сложении эквивалентных уровней уровень шума от железной дороги составит 65,2 дБА, нормативный уровень шума составляет 45 дБА.

Расчетные эквивалентные уровни звука на расстоянии 100 м  составят:

с 7 до 23 ч.

Пассажирские поезда	LAэкв = 38,3 дБА

Грузовые поезда		LAэкв = 56,2 дБА

Электропоезда                 LAэкв = 30,38 дБА

При сложении эквивалентных уровней уровень шума от железной дороги составит 56,4 дБА. Нормативный уровень шума составляет 55 дБА.

с 23 до 7 ч.

Пассажирские поезда	LAэкв =  36,5 дБА

Грузовые поезда		LAэкв =  59,2 дБА

При сложении эквивалентных уровней уровень шума от железной дороги составит 59,2 дБА, нормативный уровень шума составляет 45 дБА.

Расчет максимального уровня звука, создаваемого пассажирскими поездами, необходимо производить согласно следующей формуле:

.

Максимальный уровень звука на расстоянии 25 м составит:

LA мах =27,68+35lg (25)+ 10 lg [arctg(154/2∙25) /25]= 81,17 дБА

Уровень звука на расстоянии 100 м составит:

LA мах =27,68+35lg (25)+ 10 lg [arctg(154/2∙100) /100]= 72,34 дБА

Расчет максимального уровня звука, создаваемого грузовыми поездами, необходимо производить согласно следующей формуле:

.

Максимальный уровень звука на расстоянии 25 м составит:

LA мах=40,5+26,6∙lg (25)+ 10∙ lg [arctg(800/2∙25) /25]= 83,08 дБА

Уровень звука на расстоянии 100 м составит:

LA мах=40,5+26,6∙lg (25)+ 10∙ lg [arctg(800/2∙100) /100]= 76,49 дБА

Расчет максимального уровня звука, создаваемого пригородными электропоездами, необходимо производить согласно следующей формуле:

.

Максимальный уровень звука на расстоянии 25 м составит:

LA мах=36,8+34,9∙lg (25)+ 10∙ lg [arctg(100/2∙25) /25]= 89,62 дБА

Максимальный уровень звука на расстоянии 100 м составит:

LA мах =36,8+34,9∙lg (25)+ 10∙ lg [arctg(100/2∙100) /100]= 79,82 дБА

При сложении энергетических уровней максимальный уровень шума от железной дороги на расстоянии 25 м от пути составит 90,22 дБА, на расстоянии 100 м от пути – 80,82 дБА.

Таким образом, максимальный и эквивалентный уровень шума для дневного и ночного времени  на расстоянии 100 м (граница санитарно-защитной зоны) от железнодорожного пути превышает норму в жилой застройке.

Часть жилой застройки экранируется промпредприятиями, которые расположены между железной дорогой и жилой застройкой. В рамках генплана не рассчитывается санитарно-защитная зона от железной дороги и станции.

Проектом предлагается запрещение нового жилищного строительства в полосе до 100 м от железной дороги.  На освобождающейся территории рекомендуется размещать шумозащитное озеленение с применением высоких пород деревьев и кустарников в нижнем ярусе, а так же коммунальные объекты. Для защиты помещений в жилых домах наиболее эффективно применение тройного остекления и устройство шумозащитного экрана вдоль путей.

Шумовая характеристика автодорог рассчитана для магистральных улиц по «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.) в соответствии с интенсивностью движения, принятой в транспортной схеме настоящего проекта.

Шумовая характеристика улиц п. Курагино

Таблица №3.4.2

| Участок магистрали, улица | Кол-во грузового транспорта, % | Средневзвешенная скорость потока, км/час | Интенсивность движения, эк/час | Расчетный уровень LАэкв, дБА | Требуемая величина снижения уровня шума до 55 дБА | Зона шумового дискомфорта до 55 дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | N | ΔL трп + ΔL V | ΔL в | Расстояние, м |
| Магистральные улицы поселка | 20 | 40 | 600 | 70,0 | 15,0 | 50 |
| Жилые улицы поселка | 7 | 30 | 100 | 66,0 | 11,0 | 30 |

Зона шумового дискомфорта от магистральных улиц составляет 50 м, от жилых улиц – 30 м при отсутствии шумозащитных мероприятий. Ширина улиц в красных линиях: магистральных – 25-70 метров, жилых – 13-25 метров. Для создания шумозащитного озеленения на большинстве улиц недостаточно места.

Изменения в транспортной структуре поселка представлены в соответствующем разделе.

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- функциональным зонированием территории поселка с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилых микрорайонов;

- формированием рациональной транспортно-планировочной структуры территории поселка;

- трассировкой автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий;

- формированием общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

Обеспечение акустического комфорта в помещениях возможно при использовании шумозащитного остекления, применением шумозащитных экранов и озеленения.

# 4. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ

## 4.1  Гидрологические и гидрогеологические условия

В геологическом отношении Минусинский бассейн слагается девонскими мергелями, песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Девонские отложения перекрыты рыхлыми четвертичными образованиями, представленными супесями, суглинками, песчаниками и галечниками.

Мощность рыхлой толщи достигает 20,0 м и более. Девонские образования считаются практически безводными.

Грунтовые воды приурочены к галечниковому горизонту и залегают на глубине 2,5 – 7,0 м.

Мощность водоносного горизонта более 20 м. Дебит колодцев, вскрывающих грунтовые воды, составляет около 0,5 м3/час.

По данным физико–химических анализов грунтовые воды каптируемые колодцами, относятся к типу гидрокарбонатомагниевых и натриевых с плотным остатком 674,9 – 768,8 мг/л общей жесткостью 18,8 – 25,2 0, устранимой 22,4 – 18,8 0, и карбонатной 22,7 – 25,2 0.

Повышенное содержание аммиака (0,5 – 0,238 мг/л), нитритов (0,002 мг/л), нитратов (23,8 – 11,9 мг/л), натрия и калия (61,1 119,5 мг/л) свидетельствует о фекальном загрязнении грунтовых вод.

В бактериологическом отношении вода в большинстве случаев условно пригодна для питьевых целей.

Основной водный объект – река Туба принадлежит к бассейну реки Енисей, является ее правым притоком. Длина ее 122 км.

Река Туба образуется слиянием рек Казыра и Амыла, берущих начало на юго–западных склонах хребта восточного Саяна. В пределах котловины река имеет ящикообразную форму. Ширина ее  4-6 км; у села Курагино расширяется до 9 км. Ширина поймы 2-6 км. На поверхности поймы разбросаны озера, старицы. В некоторых местах пойма рассекается протоками. Половодье состоит из серии подъемов в мае и июне, один из которых является максимальным в году. В половодье низкие участки поймы затопляются. В июле – сентябре, иногда в октябре наблюдаются 3-5 подъемов от дождевых паводков; как правило, они значительно ниже весенних максимумов, однако в редких случаях дождевые паводки почти достигают максимума весеннего половодья и даже превышают его. Глубина реки в среднем 1,5-2,5 метра, наибольшая глубина 6 м. Преобладающая скорость течения 1,0-1,5 м/сек. Уровень воды (пос. Курагино) высший годовой – 525 см, низший годовой – 327 см, низкий зимний – 71 см.

Уровенный режим. Характерно резкое повышение уровней весной. Река имеет питание от таяния снегов, ледников и дождевых осадков. В весеннее половодье наблюдается два паводковых уровня: первый – в период ледохода на 1,5 – 2,0 м и второй в первых числах июня на 3,0 – 3,5 м (в среднее половодье) и на 4,0 – 4,5 (в высокое половодье). Летом наблюдается 3 – 4 дождевых паводка, дающие подъем воды на 0,5 – 1,0 м и следующий один за другим как бы в продолжение весеннего половодья. Осенью (в конце августа – начале сентября) проходит еще один паводок (1,5 – 2,0 м).

Годовой сток.  Внутригодовое распределение стока очень не равномерно. Наибольшей величины сток достигается в весенне–летний период за счет таяния снегов и дождевых вод, а наименьший в зимний период.

Температурный режим.  На температуру воды реки оказывает влияние высота, широта местности, уклон рек и соотношение источников питания.

Годовой ход температуры воды реки в общих чертах повторяет ход температуры воздуха. Средняя месячная температура воды уменьшается по мере возрастания высоты местности.

Наиболее интенсивный нагрев воды происходит в июне, максимум наступает в июле. Температура воды – максимум составляет Туба – 22,40С. Продолжительность купального сезона на реке со среднесуточной температурой воды выше 170С невелика и составляет около 30 дней.

Ледовый режим начинается с появлением первых ледяных образований (заберегов, сала) в конце октября – начале ноября, а с ранним похолоданием и в середине октября. Через 1 – 2 дня после появления ледовых образований начинается осенний ледоход.

Ледостав наступает ранний – в начале ноября, средний – в середине ноября и поздний  - в начале декабря. Толщина льда зависит от суровости зимы и влияния местных факторов. Средняя максимальная толщина льда 108 см.

Река вскрывается в середине апреля, ледоход продолжается до 18 дней, иногда бывают заторы. Полностью река освобождаются ото льда в конце апреля – начале мая.

Химизм воды.

Почвенный покров района хорошо отмыт атмосферными осадками от малорастворимых солей и хлоридов и сульфатов, что способствует формированию вод малой и средней минерализации. В тех местах района, где развиты черноземы и солончаковые почвы, минерализация повышена. Изменение минерализации и химического состава вод в течении года связано со сменой фаз водного режима рек.

Наименьшие величины минерализации  и жесткости воды в зимнюю межень, наименьшие приурочены к пику весеннего половодья. В период летне-осенней межени содержание солей и общая жесткость снижается по сравнению с зимней меженью, а летнее – осенний паводок эти величины снижаются почти вдвое.

В таблице 18 представлена гидрологическая характеристика р. Туба по данным Гидрометеорологического центра г. Красноярска от 28.05.2008 г.

Гидрологическая характеристика р. Туба.

Таблица № 4.1.1

| Населенный пункт | Водный объект | Площадь водосбора км2 | Наивысший 1% уровень, м БС | Наивысший 5% уровень, м БС | Минимальный среднемесячный 30-ти суточный расход за летне-осеннюю межень | Минимальный среднемесячный 30-ти суточный расход за зимнюю межень | Минимальный срочный годовой расход зимней межени, м3/с | Среднемноголетний расход половодья, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Курагино | р. Туба | 31500 | 285,03 | 284,53 | 422 | 97,4 | 48,7 | 1650 |

## 4.2 Состояние и охрана поверхностных вод

Согласно Водному кодексу РФ водоохранные зоны составляют: река Туба – 200 метров, р. Черемшанка – 100 метров, руч. Ангарушка – 50 метров от уреза воды. В водоохранные зоны водных объектов попадает жилая капитальная и усадебная застройка, объекты промышленности и коммунального хозяйства.

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны, а в их пределах - прибрежные защитные полосы.

В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным кодексом РФ, настоящим генеральным планом предусматривается все объекты, находящиеся в водоохранной зоне водных объектов, оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и т.д.).

Необходима организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос с обозначением их границ на местности, ликвидация свалок, рекультивация земель, озеленение территории водоохранных зон рек.

## 4.3 Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод

Основными объектами водопотребления являются жилая и общественная застройка, местная промышленность.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

В р.п. Курагино на 2006 год численность населения, обеспечиваемого питьевой водой:

- через централизованные системы водоснабжения – 2000 человек,

- посредством индивидуальных усадебных колодцев, скважин – 12872 человека.

Показатели по водопотреблению р.п. Курагино

Таблица №4.3.1

| Наименование объекта водоснабжения | Источники водоснабжения |  | Характеристика водозабора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование месторождения подземных источников | Наименование поверхностного объекта | Производительность |  | Наличие ЗСО |  |  |
|  |  |  | Фактическая | Возможн. расширен. | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | м3/сут | м3/сут |  |  |  |
| Скважина | «Барс» | Резервуар | 100 | 860 | нет | да | да |
| Скважина №999 | «База» | Резервуар | 240 | 720 | нет | да | да |
| Скважина №3 | «Школа №1» | Резервуар | 285 | 675 | нет | да | да |
| Скважина №1 | «Центр.водозабор» | Насосная станция | 600 | 1800 | да | да | да |
| Скважина №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №1 | «ЦРБ» | 1 | 265 | 935 | нет | да | да |
| Скважина №2 |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика водопроводных сетей, водопотребление р.п. Курагино

Таблица №4.3.2

| Характеристика водопроводных сетей: |  |  |
| --- | --- | --- |
| протяженность сетей | км | 13,1 |
| в т.ч. требуется реконструкция | км | 11,8 |
| износ | % | 90 |
| оснащенность приборами учета | % | 0 |
| Водопотребление |  |  |
| на нужды населения | тыс.м3/год | 63,8 |
|  | тыс.м3/сут | 0,2 |
| на нужды промышленности | тыс.м3/год | 60,4 |
|  | тыс.м3/сут | 0,2 |
| всего | тыс.м3/год | 124,2 |
|  | тыс.м3/сут | 0,4 |

Протокол лабораторных испытаний питьевой воды от 28 сентября 2006 г, р.п. Курагино, скважина водозабор

Таблица №4.3.3

| Наименование показателя, ед. измерения | Результат исследования | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- |
| Запах, балл | 0 | 2 |
| Мутность по стандартной шкале, мг/дм3 | 0 | 1,5 |
| Привкус, балл | 0 | 2 |
| Цветность, град. | 9,8 ± 4,1 | 20 |
| Жесткость общая, мг-экв/дм3 | 5,0 ± 0,6 | 7 |
| pH | 7,2 ± 0,16 | 6 - 9 |
| Окисляемость, мг О2/дм3 | 0,2 ± 0,1 | 5 |

Водозаборные сооружения и водовод

В настоящее время в р.п.Курагино функционируют системы  водоснабжения, состоящие из скважин, водонапорных башен и водопроводов. Существующие системы водоснабжения  являются зонированными,  жилая застройка вне зоны действия систем водоснабжения обеспечивается водой для хоз-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.  Качество воды питьевого назначения по основным показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.550-96 «Питьевая вода».

Для обеспечения водой питьевого качества новой и существующей жилой застройки проектом предусматривается строительство новых водозаборных сооружений мощностью 2300м³/сут. и сетей водоснабжения, а так же  модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания.

Проектом предлагается в качестве основы водозаборных сооружений принять водозаборные скважины для добычи подрусловых вод. Проектируемый водозабор предлагается разместить на правом берегу р.Туба, выше по течению от р.п.Курагино.

Необходимо выполнить гидрогеологические изыскания для определения места расположения водозаборных скважин и определения их фактического дебета. При разработке проекта водозабора выполнить расчет зон санитарной охраны источника водоснабжения в составе трех поясов.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Водоотведение.

В настоящее время  централизованная система канализации в р.п.Курагино  отсутствует. Очистные сооружения очистки хоз-бытовых сточных вод в р.п.Курагино рассчитаны на объем очистки сточных вод в количестве 1400м³/сут. Централизованной системой канализования охвачено незначительное число жилых и общественных зданий находящихся преимущественно в центральной части населенного пункта.

Показатели по водоотведению р.п. Курагино на современное состояние

Таблица №4.3.4

| Наименование объекта водоотведения | Объем отведенных сточных вод |  | Водоприемники сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отведенные (без очистки и недостаточно очищенных) |  | Наименование |
|  | тыс.м3/год | тыс.м3/год |  |
| Население, предприятия | 81,3 | 0,2 | Очистные РЖД |
| Население, предприятия | 2,4 | 0,01 | Надв. туалеты |
| Котельные | 0,7 | 0,002 | рельеф |

Имеются две канализационные насосные станции, степень износа КНС по данным эксплуатирующей организации равна 80%. Степень износа оборудования очистных сооружений, по данным эксплуатирующей организации составляет 70%.

Канализационные очистные сооружения находятся в границе  населенного пункта, выше по течению р.п.Курагино, на правом берегу  р.Ирба, притока р.Туба. Выпуск очищенных вод производится на рельеф. Место выпуска сточных вод не удовлетворяют экологическим и санитарным требованиям.

Канализование прочих кварталов жилой и общественно-деловой застройки производится в надворные выгребные ямы и выгребы.

Проектом предусмотрено капитальный ремонт существующих сетей и сооружений канализации и строительство новых сетей хозяйственно-бытовой канализации и сооружений очистки сточных вод.

На I очередь для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с механическим обезвоживанием осадка и устройствами дополнительной очистки и обеззараживания очищенных сточных вод.

Площадка для размещения очистных сооружений проектом предлагается в районе автомобильного моста Курагино-Минусинск, на правом берегу р.Туба.

Жилые и общественные здания, вне зоны действия централизованной системы канализации К1 оборудовать герметичными выгребами с последующим вывозом сточных вод и осадка специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Водоснабжение и водоотведение проектируемых производственных территорий разрабатывается  на последующих стадиях проектирования с учетом технико-экономических показателей предприятий размещаемых на производственных территориях. Проектирование, строительство и ввод новых предприятий осуществлять с  применением повторного и оборотного водоснабжения для технических нужд с учетом специфики производственной деятельности предприятий.

В настоящее время ливневая канализация в поселке отсутствует.

Проектом разработана схема вертикальной планировки для высотной привязки планируемой территории к рельефу местности, обеспечивающей отвод поверхностных вод. Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории посёлка по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги.

На застраиваемой территории выделено 14 основных водосборных бассейнов. Выпуски поверхностных вод на первую очередь строительства предусматриваются в реки Туба, Ирба и ручей Черемшанка.

Расходы поверхностных сточных вод на выпусках:

- Таблица № 4.3.5

| № водосб. басс. | Площадь водосб. бассейна, га | Величина расхода, м3/сек | Величина дополнит. расхода, м3/сек | Суммарная величина расхода, м3/сек | Водоприёмник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Б-1 | 59,2 | 1,628 | – | 1,628 | р. Туба |
| Б-2 | 73,1 | 2,01 | – | 2,01 | р. Туба |
| Б-3 | 183,6 | 5,049 | – | 5,049 | р. Туба |
| Б-4 | 108,6 | 2,986 | – | 2,986 | р. Туба |
| Б-5 | 172,4 | 4,741 | – | 4,741 | р. Туба |
| Б-6 | 138,7 | 3,814 | – | 3,814 | р. Туба |
| Б-7 | 103,1 | 2,835 | – | 2,835 | р. Туба |
| Б-8 | 65,3 | 1,796 | – | 1,796 | руч. Черемшанка |
| Б-9 | 163,2 | 4,488 | – | 4,488 | р. Туба, руч.Черемшанка |
| Б-10 | 87,1 | 2,395 | – | 2,395 | руч. Черемшанка |
| Б-11 | 422,6 | 11,621 | – | 11,621 | руч. Черемшанка |
| Б-12 | 55,6 | 1,529 | – | 1,529 | р. Туба |
| Б-13 | 175,6 | 3,070 | – | 3,070 | р. Туба |
| Б-14 | 32,3 | 0,855 | – | 0,855 | р. Ирба |

Концентрация загрязнений поверхностного стока должна определяться в каждом конкретном случае на основании специальных исследований. При их отсутствии концентрацию загрязнений принимают согласно рекомендациям СН 496-77 «Временной инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод» (табл. 4.3.6).

Концентрация загрязнений в поверхностных сточных водах

Таблица 4.3.6

| Зона водосбора | Количество загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взвешенные вещества, мг/л |  |  | Нефтепродукты мг/л |  |  | Мусор, м3/1000 га |  |  |
|  | Дождевые воды | Талые воды | Моечные воды | Дождевые воды | Талые воды | Моечные воды | Дождевые воды | Талые воды | Моечные воды |
| Жилые кварталы | 250 | 3500 | 200 | 14 | 16 | 30 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Территория промышленных предприятий, расположенных в населенных пунктах | 2000 | 4500 | 2000 | 100 | 28 | 60 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Автомагистрали с интенсивным движением грузового транспорта | 1300 | 2700 | 1300 | 24 | 26 | 40 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |

Органическая загрязненность поверхностного стока также существенна: БПК20 дождевых вод жилой застройки составляет 40-60 мг/л, талых 70-150 мг/л.

Определяющими в поверхностном стоке являются дождевые воды.

Выпуск ливневых вод с застраиваемой территории без предварительной очистки категорически запрещён. Поэтому на выпусках проектом предусматривается устройство очистных сооружений.

На первую очередь по мере создания сети ливневой канализации сброс ливневых вод с прилегающих территорий предусматривается после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях. На перспетиву предлагается объединить локальные участки в единую сеть ливневой канализации, обеспеченную едиными очистными сооружениями. Очистные сооружения поверхностного стока расположить за пределами поселка ниже по течению р.Тубы.

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70% годового стока. Очистка поверхностного стока осущеществляется от плавающих примесей, взвешенных веществ, нефтепродуктов.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) и физико-химической очистки. Во всех случаях следует применять отстойные сооружения. Для обеспечения более глубокой степени очистки рекомендуется применять фильтрацию, коагуляцию, флотацию.

Ориентировочный состав сооружений очистки поверхностных сточных вод:

- насосная станция;

- песколовки;

- отстойник;

- флотосепаратор для отделения тонкой нефтяной фракции;

- камера ионизации окисления, фильтры доочистки (для процесса  глубокого окисления органических веществ);

- блок седиментатор доочистки;

- нефтемаслосборный колодец;

- насосная станция технологическая;

- обезвоживающая установка.

## 4.4 Мероприятия по охране от негативного воздействия вод

В соответствии с данными Красноярского Управления Гидрометеослужбы (письмо № ГМЦ-1313 от 28.05.2008 г.), максимальные расчетные уровни р. Тубы при прохождении паводков редкой повторяемости составляют:

1% - 285,03 м БС

5% - 284,53 м БС

Затопление паводковыми водами 1% обеспеченности угрожает территории поселка западнее ул.Советской, а так же в устье ручья Черемшанка. Затоплению в большей степени подвержена западная часть поселка.

По ранее выполненным проектам инженерной подготовки поселка Курагино частично осуществлено берегоукрепление р. Тубы. Данный проект решает вопросы защиты от затопления, и вопрос благоустройства прибрежной полосы на участке протяженностью 7350 п.м. Необходимо выполнение всего комплекса мероприятий, предусмотренных названным проектом.

В центральной части поселка, по ул. Партизанской и пер. Тубинскому, предусмотрено устройство дороги-дамбы протяженностью 1865 п.м.

Прибрежная территория в районе размещения жилищного строительства предусматривается к подсыпке до отметок близких к 285.5м.

Расчетная отметка уровня грунтовых вод, по данным изысканий 1980г., принимается равной 283.0м. Для нового строительства на территории с отметками ниже 284.0м требуется подсыпка до отметки 284.0м.

Площадки промкомплексов, размещаемые в западной части поселка, где отметки поверхности земли колеблются от 279.0м до 283.0м, требуют обязательного устройства дренажа.

## 4.5 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

- Создание системы ливневой канализации в поселке с очисткой ливневых и талых вод.

- Проведение работ по инженерной подготовке поселковой территории, защите от подтопления.

- Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Туба, р. Черемшанка, руч. Ангарушка, с обозначением их границ на местности, ликвидация свалок, рекультивация земель, озеленение территории водоохранных зон.

- В соответствии с Водным кодексом РФ, настоящим генеральным планом предусматривается все объекты, находящиеся в водоохранной зоне водных объектов, оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и т.д.).

- Выполнить гидрогеологические изыскания для определения места расположения водозаборных скважин и определения их фактического дебета.

- Проектирование и строительство новых водозаборных сооружений из подрусловых вод мощностью 2300м³/сут. на правом берегу р.Туба, выше по течению от р.п.Курагино.

- При разработке проекта водозабора выполнить расчет зон санитарной охраны источника водоснабжения в составе трех поясов.

- Модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания.

- Реконструкция, капитальный ремонт существующих и строительство новых сетей водоснабжения.

- Строительство очистных сооружений полной биологической очистки с механическим обезвоживанием осадка и устройствами дополнительной очистки и обеззараживания очищенных сточных вод в районе автомобильного моста Курагино-Минусинск, на правом берегу р.Туба.

- Оборудование жилых и общественных зданий, не обеспеченных централизованной системы канализации герметичными выгребами с последующим вывозом сточных вод и осадка специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

- Водоснабжение и водоотведение проектируемых производственных территорий разрабатывается  на последующих стадиях проектирования с учетом технико-экономических показателей предприятий размещаемых на производственных территориях. Проектирование, строительство и ввод новых предприятий осуществлять с  применением повторного и оборотного водоснабжения для технических нужд с учетом специфики производственной деятельности предприятий..

# 5. Охрана окружающей среды при складировании (УТИЛИЗАЦИИ) отходов

Одной из важнейших проблем является санитарная очистка населенных мест в частном секторе. Отсутствие системной работы в данном направлении приводит к появлению несанкционированных свалок. Долгие годы в поселке не было свалки и  организованного вывоза бытовых отходов, в результате чего вокруг поселка образовались несанкционированные свалки.

Промышленные отходы, допустимые к совместному захоронению с бытовыми отходами вывозятся на полигон ТБО. Полигона для захоронения и переработки токсичных промышленных отходов в районе нет.

Существующий характер хранения бытовых и промышленных отходов не соответствует СанПиН 2.1.7.1038-01 и ФЗ-52 от 30.03.1999г., создает благоприятную почву для роста болезнетворных микроорганизмов.

Согласно «Инструктивно-методическим указаниям по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды» (утвержденным Минприроды России от 26.01.1993 г.) действующие свалки ТБО, разрешенные органами исполнительной власти территории для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствие со СНиП 2.01.28-85 и эксплуатируемые с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, подлежат обустройству или закрытию. Существующие несанкционированные свалки в поселке настоящим проектом предлагается закрыть и рекультивировать.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 25.12.2008) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения муниципального района.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" рекомендуется создание централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

Схемой территориального планирования Курагинского района предусмотрено выполнение всего комплекса работ по организации и согласованию централизованной усовершенствованной свалки (полигона) для твердых бытовых отходов в районе п.Курагино. Полигон ТБО создается на основании проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

По гидрогеологическим условиям лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине более 2 м. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений, а также на земельных участках, расположенных  не ближе 15 км от аэропортов.

Настоящим проектом предлагается разместить  площадку для свалки в районе расположения скотомогильника. Для строительства усовершенствованной свалки  необходимо выполнить все процедуры по отводу участка, отвечающие всем санитарным правилам. Основные санитарные правила: ограждение территорий мест захоронения ТБО, зонирование территории, наличие твердого покрытия территорий хозяйственной зоны, наличие контрольных скважин для учета влияния отходов на грунтовые воды, наличие контрольно-дезинфицирующей установки для обработки мусоровозов и мусоросборочных контейнеров.

Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15-20 лет. При численности обслуживаемого населения до 50 тыс. чел. и высоте складирования ТБО 12 м ориентировочная площадь участка складирования полигона на расчетный срок эксплуатации 15 лет составляет 6,5 га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 усовершенствованные свалки для неутилизируемых твердых промышленных отходов, усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов должны иметь санитарно-защитную зону не менее 1000 м.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения. Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88).

В поселке  сбором и удалением ТБО занимаются следующие предприятия:

- ООО   «Курагинский  ЖилКомЦентр»;

- ООО «Курагинский ТеплоВодоканал».

Проектом рекомендуется организация раздельного сбора ТБО для более эффективной утилизации отходов и возможности вторичного использования.

На территории населенного пункта должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Для накопления и временного хранения отходов от жилищ частного сектора необходимо выделить площадки для размещения контейнеров  вместимостью 0,5 т, размеры 0,8 × 0,8 × 1,2.

Вывозом мусора на коммерческой основе занимаются существующие либо вновь образованные организации.

Расчетная численность населения на I очередь – 15,3 тыс. чел., на расчетный срок минимум – 17,0 тыс. чел, на расчетный срок максимум – 19,0 тыс.чел.

Общее количество твердых бытовых отходов по поселку с учетом общественных зданий (при норме 300 кг на 1 человека) составит:

- на I очередь		          300 кг * 15,3 тыс.чел. = 4,59 тыс. тонн в год,

- на расчетный срок мин.	300 кг * 17,0 тыс.чел. = 5,10 тыс. тонн в год,

- на расчетный срок макс.    300 кг * 19,0 тыс.чел. = 5,70 тыс. тонн в год.

Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке,  на перспективу составит 400,77 тыс. м2. Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг с 1 м2 твердых покрытий составит:

- на расчетный срок	5 кг * 400770 м2 = 2003,85 т /год

Необходимое количество машин

Таблица №5.1

|  | Нормативное | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок минимум | расчетный срок максимум |
| Мусоровозы | 20 на 100 тыс. жителей | 3 | 4 | 4 |
| Уборочные | 60 на 1 млн. м2 улич. покрытий |  |  | 24 |
| Контейнеров при вместимости 0,5 т | При ежедневном вывозе мусора | 25 | 28 | 31 |

При другом графике вывоза отходов количество контейнеров должно быть увеличено соответственно.

# 6. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА

В планировочную структуру включены естественные участки природы, скверы, парки, озелененные территории, предназначенные для отдыха. Большую роль играет озелененная набережная реки соединенная с парком и центральной частью поселка. Это естественная территория природы с планируемой высокой степенью озеленения.

Западнее конноспортивного комплекса на свободной территории создается парковая зона отдыха и развлечений для молодежи. Территория озеленяется, благоустраивается, создается дорожно-тропиночная сеть, площадки отдыха и малые архитектурные формы.

Естественным озелененным участком природы является  река Черемшанка. Береговая часть и прибрежные территории на всем протяжении застройки, очищаются и озеленяются. Составной частью общей системы озеленения поселка являются зеленые насаждения на территории общественного назначения, санитарно-защитные зоны, насаждения производственно-коммунальных территорий.

Озелененные улицы, парки, скверы поселка объединяют объекты в единую систему.

Насаждения ограниченного пользования – это территории общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и зеленые насаждения общественных учреждений.

Насаждения специального назначения – это зеленые насаждения санитарно защитных зон от промышленно - складских территорий, железной дороги и зеленые насаждения вдоль автомагистралей.

Для повышения эстетических качеств и устойчивости насаждений к неблагоприятным воздействиям необходимо подбирать ассортимент древесных пород в зависимости от функционального назначения насаждений.

В лесопарковой зоне необходимо проведение мероприятий по благоустройству для предотвращения рекреационной дигрессии сосновых насаждений, очень чувствительных к уплотнению почвы и загрязнению среды.

Для создания оптимальных санитарно-гигиенических условий в поселке большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения производственных выбросов.

Зеленые насаждения  с шершавыми, морщинистыми листьями и листьями, покрытыми тончайшими ворсинками задерживают пыль и уменьшают запыленность воздуха. Наибольшей пылезащитной способностью обладает вяз. Хорошо удерживают пыль листья сирени, черемухи, бузины.

Баланс зеленых насаждений рассчитывается на I очередь (на расчетное население - 15,3 тыс.чел.), и на расчетный срок при максимальном уровне развития (на расчетное население - 19 тыс.чел.)

Баланс зеленых насаждений

Таблица №6.1

| № п/п | Объекты озеленения | Современное состояние |  | По генплану |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь (2012г) |  | Расчетный срок (2022г) |  |
|  |  | га | м2/чел | га | м2/чел | га | м2/чел |
| I | Общего пользования | 51,5 | 35 | 105,4 | 68,9 | 162,4 | 85,5 |
| 1 | Парки, скверы, бульвары, | 3,1 | 2,1 | 45,4 | 29,7 | 65,8 | 34,6 |
| 2 | Поселковый лес, лесопарк | 48,4 | 32,9 | 60 | 39,2 | 96,6 | 50,8 |
| II | Специального назначения | - | - | 19,6 | 12,8 | 94,7 | 49,8 |
| 1 | Санитарно-защитное озеленение | - | - | 19,6 | 12,8 | 94,7 | 49,8 |

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выделение зон запрещения нового строительства. Зоны запрещения нового строительства  находятся в санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий, где генеральным планом намечается постепенная замена территории усадебной застройки под защитное озеленение.

В настоящий период здания продолжают свое существование, но возведение новых объектов капитального строительства запрещено.

Проектом предлагаются для создания удовлетворительных экологических и санитарно-гигиенических условий следующие мероприятия планировочного и организационного характера:

- Осуществление застройки поселковых земель в соответствии с зонированием территории.

- Соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больниц.

- Организация производственных территорий, рациональное использование имеющихся площадок.

- Рациональное использование поселковых земель.

- Рекультивация и озеленение существующих несанкционированных свалок.

- Снятие и складирование плодородного слоя почвы при строительстве различных объектов для последующего использования.

- Своевременная рекультивация нарушенных земель.

- Сохранение залесенных территорий. Под застройку предусматриваются участки не занятые лесом, многолетними насаждениями.

- Благоустройство залесенных территорий для дальнейшего использования их в рекреационных целях.

- Запрещение размещения новых промышленных предприятий I-II класса вредности.

- Ужесточение контроля качества поступающего в поселок горючего.

- При создании нового производства по переработке древесины на недействующем предприятии ОАО «Моторский лесокомбинат» следует применить современные малоотходные технологии и высокоэффективные методы очистки воздуха.

- При возобновлении работы кирпичного завода следует применить современные малоотходные технологии и высокоэффективные методы очистки воздуха.

- Предприятия пищевой промышленности: хлебозавод, Крассоя, Райпо, колбасный цех, заготовительный участок предлагается перенести из Восточной промышленно-коммунальной зоны I в Западную промышленно-коммунальную зону II.

- Курагинский филиал ГП КрайДЭО предлагается перенести из Восточной промышленно-коммунальной зоны I в Западную промышленно-коммунальную зону II.

- Предприятия, расположенные в пределах селитебной территории: ООО «Курагинский ОПХ», МП «Автоколонна Курагинского района», кузнечный цех, ООО «Объединение хлебоприемных предприятий», МП «Гарант», Тоннельный отряд №22, склады, гаражи, СТО предлагается перенести в Западную промышленно-коммунальную зону II.

- Филиал «Юго-восточный» ОАО «Красноярскнефтепродукт» предлагается перенести в промузел, расположенный между п. Рощинский и с. Березовское.

- Территории недействующих предприятий ХПП, бывшего пенькозавода, прачечной генпланом предлагается перевести в жилую и общественно-деловую зоны.

- Собственников земельных участков на территории бывших предприятий «Сельхозтехника» и «Агроснаб», расположенных в западной части поселка, где в настоящее время находятся пилорама, склады и гаражи, и в санитарно-защитные зоны которых попадает жилая застройка, необходимо обязать ликвидировать вредные производства и на их месте разместить объекты, не выделяющие вредности в воздушный бассейн.

- Перенести в Западную промышленно-коммунальную зону II предприятие «Сельхозтехника» при возобновлении деятельности.

- Введение эффективных систем пылегазоочистки выбросов в атмосферу на теплоисточниках поселка.

- Капитальный ремонт и реконструкция существующих котельных с заменой физически и морально устаревших котлов на новые. Установить системы водоподготовки и системы очистки дымовых газов.

- Замена в жилых домах индивидуальных отопительных печей на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов

- Функциональное зонирование территории с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилой застройки.

- Трассировка автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий.

- Для обеспечения защиты от электромагнитных излучений необходимо соблюдение расстояний от ЛЭП до жилых и общественных зданий, соответствующих охранным зонам от крайних проводов при неотклоненном их положении:

для линий 35 кВ 	          – 15 м;

для линий 110 кВ 	– 20 м.

для линий 220 кВ 	– 25 м.

для линий 500 кВ 	– 30 м.

- Запрещение нового жилищного строительства в санитарно- защитной зоне железной дороги. На освобождающейся территории рекомендуется размещать шумозащитное озеленение с применением высоких пород деревьев и кустарников в нижнем ярусе, а так же коммунальные объекты.

- Создание системы ливневой канализации в поселке с очисткой ливневых и талых вод.

- Проведение работ по инженерной подготовке поселковой территории, защите от подтопления.

- Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Туба, р. Черемшанка, руч. Ангарушка, с обозначением их границ на местности, ликвидация свалок, рекультивация земель, озеленение территории водоохранных зон.

- В соответствии с Водным кодексом РФ, настоящим генеральным планом предусматривается все объекты, находящиеся в водоохраной зоне водных объектов, оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и т.д.).

- Выполнить гидрогеологические изыскания для определения места расположения водозаборных скважин и определения их фактического дебета.

- Проектирование и строительство новых водозаборных сооружений из подрусловых вод мощностью 2300м³/сут. на правом берегу р.Туба, выше по течению от р.п.Курагино.

- При разработке проекта водозабора выполнить расчет зон санитарной охраны источника водоснабжения в составе трех поясов.

- Модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания.

- Реконструкция, капитальный ремонт существующих и строительство новых сетей водоснабжения.

- Строительство очистных сооружений полной биологической очистки с механическим обезвоживанием осадка и устройствами дополнительной очистки и обеззараживания очищенных сточных вод в районе автомобильного моста Курагино-Минусинск, на правом берегу р.Туба.

- Оборудование жилых и общественных зданий, не обеспеченных централизованной системы канализации герметичными выгребами с последующим вывозом сточных вод и осадка специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

- Водоснабжение и водоотведение проектируемых производственных территорий разрабатывается  на последующих стадиях проектирования с учетом технико-экономических показателей предприятий размещаемых на производственных территориях. Проектирование, строительство и ввод новых предприятий осуществлять с  применением повторного и оборотного водоснабжения для технических нужд с учетом специфики производственной деятельности предприятий.

- Закрытие, рекультивация и озеленение участков существующих несанкционированных свалок.

- Проектом предлагается  разместить площадку для свалки площадью 6,5 га в районе расположения скотомогильника. Для строительства усовершенствованной свалки твердых бытовых и промышленных отходов необходимо выполнить все процедуры по отводу участка, отвечающие всем санитарным правилам.

- Провести необходимые изыскания на участке для строительства полигона отходов.

- Разработать проект полигона твердых бытовых отходов.

- Провести все необходимые согласования для получения положительного заключения государственной экспертизы на проект полигона ТБО.

- Создать полигон отходов на основании проектной документации.

- Организовать раздельный сбор мусора от населения и организаций поселка.

- Выделить и организовать площадки  для размещения контейнеров с водонепроницаемым покрытием.

- Приобрести оборудование и машины для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории населенного пункта.

- Необходимое количество машин мусоровозов:

на первую очередь			-	3

на расчетный срок (минимальный)	-	4

на расчетный срок (максимальный)-	4

- Необходимое количество уборочных машин – 24.

- Необходимое количество контейнеров:

на первую очередь			-	25

на расчетный срок (минимальный)	-	28

на расчетный срок (максимальный)-	31

ПРИЛОЖЕНИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3