# Положение о размещении объектов капитального

# строительства и характеристиках планируемого развития территории

I. Характеристики планируемого развития территории для размещения  объекта: «Железнодорожная линия Элегест-Кызыл-Курагино» на участке от станции Курагино до разъезда Малый Тайгиш (км 147), расположенная в Курагинском сельсовете Курагинского района Красноярского края.

1. Документация по планировке территории  (проект планировки и межевания территории) для размещения объекта: «Железнодорожная линия Элегест-Кызыл-Курагино» на участке от станции Курагино до разъезда Малый Тайгиш (км 147), расположенная в Курагинском сельсовете Курагинского района Красноярского края,  подготовлена на основании договора и в соответствии с действующим законодательством РФ:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 27.12.2009 №343-ФЗ);

- СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Приказ Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. N 126 "Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог".

- СНиП 32 - 01- 95 «Железные дороги колеи 1520 мм», СТН Ц - 01-95;

- «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог» ОСН 3.02.01-97;

- «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» СН467-74;

- Приказ Министерства Транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008г. № 126 «Об
утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы
отвода   железных   дорог,   а  также   норм   расчета   охранных   зон   железных   дорог» (справочный материал);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006г. № 611.

В настоящей проектной документации предусмотрен постоянный отвод земель под основные элементы и сооружения - земляное полотно и водоотводные сооружения, искусственные и регуляционные сооружения, вахтовые поселки и т.д., временный  отвод земель под  строительные площадки, отвалы грунта, карьеры.

2. Объект строительства расположен в Красноярском крае на землях Курагинского района, Каратузского, Ермаковского районов и Республики Тыва на землях Пий-Хемского, Кызылского районов.

Данная документация рассматривает часть проектируемой железнодорожной линии на землях Курагинского сельсовета Курагинского района Красноярского края.

Трасса принятого варианта

Началом проектирования является станция Курагино, расположенная на 491 -493 км железнодорожной линии Абакан-Тайшет. Общее направление трассы юго-восточное. Положение трассы на данном участке определяется направлением попутных долин рек Туба и Амыл. На 3 км трасса под углом 82 градуса поворачивает на юго-восток, пересекая реки Ирбу на 3 км, Казыр с протоками на 19 км, Копь на 48 км, проходит по пойме реки Амыл. Далее с небольшими углами поворота пересекает реки Амыл, Сап, Синегашку, Шадат и выходит к станции Черная Сопка.

Основные показатели проектируемой железнодорожной линии:

Техническая категория – III;

Грузовое движение – в направление на ст. Курагино;

Максимальная скорость движения грузовых поездов –  90 км/ч., пассажирских поездов – 120 км\ч.

Весовые нормы грузовых поездов:

- порожних -   1600 тн;

- сквозных -  4500 тн;

- участковых-   4500 тн;

- угольных маршрутов- 6000 тн.

Суммарные объемы грузоперевозок на расчетный год:

-2-й год эксплуатации – 2 млн.тн;

-5-й год эксплуатации – 12 млн.тн;

- 10-й и последующие годы эксплуатации – 15 млн.тн;

Объем пассажирских перевозок – 1 пара поездов в сутки на 5-й год эксплуатации.

Руководящий уклон - 9‰, на участках кратной тяги - 18,5‰.

Ширина колеи – 1520 мм.

Тяга – тепловозная.

Минимальный радиус кривой – 350 м.

Тип рельсов – Р-65 длиной 25 м, новые.

Шпалы железобетонные. Балласт щебеночный.

Площадь зоны планируемого размещения  объекта составляет – 5779.59 кв. м, в том числе:

- площадь формируемого земельного участка для размещения объекта – 2224.27кв. м;

- площадь земельного участка планируемого установления сервитута на период строительства - 3555.32 кв. м.

| № | кадастровый номер | правообладатель | местоположение | использование | площадь кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка №1 планируемого установления сервитута на период строительства |  |  |  |  | 292.14 |
| 1 | в том числе в границах кадастрового квартала 24:23:1601001 | Государственная собственность | Красноярский край, Курагинский район | в границах кадастрового квартала | 214.78 |
| 2 | в том числе в границах земельного участка 24:23:0000000:6633(28) | - | Красноярский край, Курагинский район, Березовский сельсовет, ЗАО "Березовское" | Для сельскохозяйственного производства | 77.36 |
| Площадь земельного участка №2 планируемого установления сервитута на период строительства |  |  |  |  | 3263.18 |
| 1 | в том числе в границах земельного участка 24:23:0000000:6539(2) | - | Российская Федерация, Красноярский край, Курагинский район, Березовский сельсовет | для строительства участка железнодорожной линии Кызыл-Курагино | 149.52 |
| 2 | в том числе в границах кадастрового квартала 24:23:4610019 | Государственная собственность | Красноярский край, Курагинский район | в границах кадастрового квартала | 3113.66 |
| Площадь формируемого земельного участка №3 для размещения объекта |  |  |  |  | 2224.27 |
| 1 | в том числе в границах земельного участка 24:23:0000000:6539(2) | - | Российская Федерация, Красноярский край, Курагинский район, Березовский сельсовет | для строительства участка железнодорожной линии Кызыл-Курагино | 623.79 |
| 2 | в том числе в границах кадастрового квартала 24:23:4610019 | Государственная собственность | Красноярский край, Курагинский район | в границах кадастрового квартала | 457.91 |
| 3 | в том числе в границах земельного участка 24:23:4610019:46 | - | край Красноярский, р-н Курагинский | - | 1142.57 |

Зона планируемого размещения объекта дифференцирована на следующие территориальные зоны:

Зона жилой застройки

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона наиболее крупных сельских предприятий

Зона особо охраняемых территорий

Зона лесного фонда

Проектом предусмотрено установление:

- охранной зоны железной дороги (100 м от крайнего пути) установленной в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. N 126 "Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог";

- охранной зоны проектируемой ВЛ 10 кВ (10м в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон);

- охранной зоны высоковольтной ВЛ (25м в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон);

- водоохранной зоны рек (р. Ирба – 200 м), ручьи (30м).

Для строительства железной дороги Курагино - Кызыл запроектирована Притрассовая автомобильная дорога. Основные параметры дороги приняты согласно технического задания по V категории (СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», ВСН 195-83 «Инструкция по изысканиям и проектированию притрассовых автомобильных дорог в условиях Сибири и Дальнего востока»):

- Основная расчетная скорость - 60 км/ч (в горной местности - 30 км/ч);

- Число полос движения - 1;

- Ширина проезжей части - 4,5 м;

- Ширина обочин - 1,75 м;

- Ширина земляного полотна -8м;

- Наименьшие радиусы в плане - 150 м (в горной местности - 30 м);

II. Характеристика объектов капитального строительства

Для обслуживания пассажиров на станции примыкания Курагино имеется капитальное пассажирское здание с залом ожидания на 50 мест и две низкие пассажирские платформы: боковая вдоль пути №4 со стороны пассажирского здания длиной 218 м и промежуточная между путями №4 и III длиной 133 м.

Для обслуживания населенного пункта Курагино имеется грузовой двор и контейнерная площадка на станции примыкания Курагино.

На вахтовых поселках железнодорожников предусматриваются преимущественно здания из модульных инвентарных зданий на основе блок-контейнеров заводского изготовления.

Мобильные инвентарные здания используются как отдельные постройки и как сблокированные между собой.

Мобильные здания устанавливаются стационарно на фундаменты.

Выполнила:                                                    Чеберак А.А.